WD-Derainer V1.0

用户说明书

# 1、引言

## 1.1 编写目的

本文档旨在为“WD-Derainer”软件提供一份详细的用户说明书，帮助用户了解软件的功能、使用方法及安装步骤，同时为开发者和技术人员提供必要的背景信息和技术支持参考。通过本说明书，用户能够快速掌握软件的操作流程，充分发挥其在图像去雨处理中的作用；开发者则可以通过文档了解软件的设计理念和技术特点，以便进行后续维护或功能扩展。

## 1.2 开发背景

随着计算机视觉技术的快速发展，图像处理在日常生活和工业应用中的重要性日益凸显。然而，恶劣天气（如雨天）对图像质量的影响成为许多视觉任务（如自动驾驶、监控系统、摄影美化等）的瓶颈。雨滴会导致图像模糊、细节丢失，严重影响后续分析和使用。因此，开发一款高效、易用的图像去雨工具，不仅能满足图像预处理的实际需求，还能为数据集清洗、图像美化等领域提供支持。

基于此背景，我们开发了“WD-Derainer”软件。该软件利用深度学习技术，特别是创新的 WDNet 模型，结合小波变换、自适应部分卷积、自适应LeakyReLU激活函数以及变形采样技术，旨在实现高效的批量图像去雨滴处理。通过提供图形用户界面（GUI）和命令行工具，我们希望为不同层次的用户（从普通用户到专业开发者）提供便捷的使用体验。

## 1.3 定义

在本说明书中，以下术语具有特定含义：

系统、本系统、该系统: 指“WD-Derainer”软件，包括其核心去雨模型（WDNet）、图形用户界面以及相关脚本。

用户: 指使用“WD-Derainer”软件进行图像去雨处理的人员，包括普通用户（如摄影爱好者）、研究人员和开发者。

去雨处理: 指通过算法移除图像中的雨滴，恢复清晰图像的过程。

WDNet: 指本系统使用的核心深度学习模型，全称为“Wavelet-based Deformable Network”。

# 2、系统概述

## 2.1 系统用途

“WD-Derainer”是一款专为图像去雨滴处理设计的软件，集成了深度学习模型推理、批量图像处理和部分结果可视化功能。该系统旨在帮助用户高效移除图像中的雨滴，恢复清晰的图像内容，适用于多种场景，包括但不限于：

- 图像美化: 提升雨天拍摄照片的视觉质量，适用于摄影爱好者和专业摄影师。

- 数据集预处理: 为计算机视觉任务（如目标检测、图像分割）提供干净的训练数据。

- 实时应用支持: 为需要高质量图像输入的系统（如监控、自动驾驶）提供预处理支持。

- 通过提供命令行工具和图形用户界面（GUI），本系统满足了不同用户的需求，既适合快速批量处理，也支持直观的交互式操作。

## 2.2 系统功能及特点

WD-Derainer总工作流程如图1所示。系统的工作流程可分为三个阶段：

（1）初始化阶段：系统首先调用数据加载器加载训练和测试数据集（可能涉及数据预处理或分批次加载），随后实例化WDNet模型并检查是否有预训练模型，若有则直接加载，完成模型准备。

（2）训练阶段：系统启动训练过程，训练从数据加载器获取数据并调用WDNet模型进行迭代学习，最终保存训练好的模型参数。

（3）测试阶段：系统调用测试过程，加载已保存的模型，从数据加载器获取独立测试数据集进行推理，WDNet返回预测结果，最终系统输出性能指标以验证泛化能力。

图 1 WD-Derainer总工作流程

“WD-Derainer”系统的主要功能包括：

- 批量图像去雨处理: 支持对指定文件夹中的多张图像进行自动去雨处理，结果保存到指定目录。

- 去雨效果演示: 提供 GUI 界面，随机展示单张图像的去雨前后对比，便于用户直观评估效果。

- 进度监控: 在批量处理过程中显示进度条和实时状态（如处理速度、剩余时间），提升用户体验。

- 模型训练支持: 提供训练脚本，允许用户基于自定义数据集优化去雨滴模型。

- 去雨滴结果保存: 处理后的图像以原始格式保存，便于后续使用。

- “WD-Derainer”的核心模型 WDNet采用创新的编码器-瓶颈-解码器架构，结合小波变换、注意力机制和多尺度可变形采样技术，实现了高效、精确的图像去雨处理。其技术特点如下：

- Haar Wavelet Separate Attention Block (HWSAB)

- HWSAB 是编码器中的关键模块，通过 Haar 小波变换将输入特征图分解为低频分量（捕捉全局结构）和三个高频分量（水平、垂直、对角，捕捉雨滴的方向性特征）。

- 对低频分量，使用 1×1 卷积核结合通道注意力机制，保留全局背景信息。对高频分量，分别应用方向性卷积核（水平分量用 1×5，垂直分量用 5×1，对角分量用 3×3），通过空间注意力机制增强雨滴特征的提取。分解后的特征图经过独立处理后沿通道维度拼接，再通过 3×3 卷积层融合，输出分辨率减半、通道数加倍的特征图。相比传统方法直接融合所有频率分量，HWSAB 的分离处理方式能更精准地区分雨滴和背景细节，提升细节恢复能力。

- Adaptive Partial Convolution-Adaptive Activation Mixer (APC-AAM)

瓶颈层通过 APC 和 AAM 模块优化特征表达，减少冗余并保留关键信息。自适应部分卷积APC根据通道特征图的方差排序，动态选择前 25%（可调参数 p=0.25）的活跃通道进行卷积，未选中通道保持不变，最终拼接输出。其可以减少对低信息量区域的计算，提升效率和表达能力。自适应激活混合器AAM通过空间权重生成器和通道权重生成器，计算注意力权重，融合原始输入和 ReLU 激活输出。其避免了传统 ReLU 对负值的硬性截断，动态保留有价值信息。APC-AAM协同工作，使瓶颈层在压缩特征的同时保持高质量的细节表达。

- Multi-Scale Deformable Sampling Block (MS-DSB)

解码器中的 MS-DSB 通过多尺度偏移生成器和可变形采样，动态调整采样位置，恢复雨滴引起的失真区域。输入特征经过多尺度卷积（3×3、5×5 等），拼接后通过 TanH 激活和双线性插值生成双通道偏移图，两个通道分别表示x轴和y轴方向的偏移。然后，使用偏移图调整转置卷积的采样点，生成上采样特征图。最后，将采样结果与编码器对应层的跳跃连接特征拼接，进一步通过卷积层、批归一化层和ReLU激活层进行优化。相比传统固定采样，MS-DSB 的动态调整能力能够提升对复杂雨滴失真的恢复效果。

- 此外，它支持 GPU 加速，利用 PyTorch 深度学习框架实现高效推理，同时训练过程包含损失爆炸检测和自动恢复机制，确保模型的鲁棒性与稳定性；系统灵活性高，支持多种图像格式（PNG、JPG、JPEG），并通过预处理变换适配不同分辨率图像；此外，其用户友好的 GUI 界面操作简单，搭配适合开发者的命令行工具，兼顾了便捷性和专业性。

## 2.3 编程语言

Python（版本 3.8 或更高）

# 3、系统安装

## 3.1 运行环境

1）硬件环境

最低要求：

处理器： Intel Core i5-12500H

内存： 512 MB RAM

硬盘： 256 MB 空闲硬盘空间

显示卡：英伟达 RTX 2050

建议配置：

处理器： Intel Xeon Platinum 8362

内存： 1GB RAM

硬盘： 512MB 空闲硬盘空间

显示卡：英伟达 RTX 3090

2）软件环境

最低要求：

操作系统：Windows 10，Ubuntu 22.04

英伟达显示卡支持的CUDA版本：CUDA 12.1

建议配置：

操作系统：Windows 10或更高版本，Ubuntu22.04 或更高版本

英伟达显示卡支持的CUDA版本：CUDA 12.3

软件第三方依赖库及版本：

| 序号 | 第三方依赖库名称 | 版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | torch | 2.2.1 |
| 2 | pytorch-wavelets | 1.3.0 |
| 3 | PyWavelets | 1.5.0 |
| 4 | pillow | 10.2.0 |
| 5 | torchvision | 0.17.1 |
| 6 | tkinter | 0.1.0 |
| 7 | numpy | 1.26.4 |
| 8 | tqdm | 4.66.2 |
| 9 | scikit-image | 0.22.0 |

## 3.2 系统安装

首先，安装所有第三方依赖库。

然后，构建图2所示文件组织结构。其中，datas文件夹用于存放训练用数据集；imgs文件夹用于存放用户需要进行去雨滴的图像；results文件夹用于存放用户提供的图片去雨滴后的结果；model文件夹下的__init__.py文件内容为空，用于标记model文件夹为包，wdnet.py为WDNet深度学习模型框架代码文件；dataLoader.py为数据集加载器，在模型训练时使用；test.py为单图像去雨测试程序，提供函数调用接口；train.py为训练程序；main.py为GUI界面程序，其调用了test.py中的图像去雨滴的函数接口为用户提供图像去雨滴功能。

图 2 WD-Derainer代码文件组织结构

# 4、软件功能

## 4.1 图形用户界面（GUI）

首先，进入WD-Derainer目录，在命令行输入python main.py即可启动程序，出现如图2所示的界面。

图 3 初始界面

## 4.2 图像去雨滴单图测试功能

## 图 4 图像去雨滴单图测试流程图

## 系统的图像去雨滴单图测试功能流程如图4所示。用户在imgs文件夹中放入需要进行去雨滴处理的图像后，可以先点击“Derain Demo”区域中的“Show Demo”按钮。然后，程序就会从imgs文件夹中随机选取一张图像进行去雨并可视化在“Before”和“After”下方显示，如图3所示。如果想要重新选取一张图进行测试，可以继续点击“Show Demo”按钮，程序将重新随机在imgs文件夹选取一张图像进行雨滴去除并可视化在GUI上。注意，图像去雨滴测试并不会将测试图像保存至results文件夹中。

## 图 5 图像去雨滴测试功能

## 4.3 图像批量去雨滴功能

图 6 图像批量去雨滴功能

用户在进行去雨滴测试并观察结果且对测试结果满意，则可以进行imgs文件夹下所有图像文件的批量雨滴去除。要使用此功能，用户在确认imgs文件夹中存放了所有需要进行雨滴去除的图像后，即可点击“Start Deraining”按钮，开始去雨。

去雨过程中，进度条下方会显示Processed，Elapsed，Remaining和Speed四个数值。其中：

- Processed提示用户当前已经处理的图像数量和需要处理的图像总数。例如图4中，Processed: 5/11表示当前已经处理了5张图像，一共有11张图像。

- Elapsed提示用户当前已经处理耗费的时间。例如图4中，Elapsed: 1.5s表示程序当前已经处理了1.5秒。

- Remaining提示用户根据当前的平均处理速度计算出的预计剩余处理时间。例如图4中，Remaining: 1.8s表示预计还剩1.8秒图像将全部处理完毕。

- Speed提示用户程序处理图像的平均速度，单位为张每秒。例如图4中，Speed: 3.30 img/s表示程序处理图像的平均速度为每秒处理3.3张。

图 7 程序去雨过程

在所有图像的去雨滴处理都完毕后，程序将在进度条下显示”Processing complete”字样，提示用户所有图像均已处理完毕。

图 8 去雨完毕

## 4.4 模型训练功能

图 9 模型训练过程流程图

若用户需要训练自己的图像去雨滴模型参数，则可以使用模型训练功能。系统的模型训练功能流程图如图8所示。

首先，用户需要先将图像数据集数据集分为四个部分，分别是训练集有雨滴图像部分，训练集无雨滴图像部分，测试集有雨滴图像部分和测试集无雨滴图像部分。然后，按照表1所示将图像存入相应的文件夹中。

表 1 训练用数据集图像集合及相应存放位置

| 图像集合 | 应当存入的文件夹 |
| --- | --- |
| 训练集有雨滴图像 | WD-Derainer/datas/archive/data/data_train |
| 测试集有雨滴图像 | WD-Derainer/datas/archive/data/data_test |
| 训练集无雨滴图像 | WD-Derainer/datas/archive/gt/gt_train |
| 测试集无雨滴图像 | WD-Derainer/datas/archive/gt/gt_test |

接下来，用户可通过命令行参数自定义训练过程，参数如表2所示。

表 2 训练超参数定义

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| --data_dir | str | datas/archive | 数据集路径 |
| --image_size | str | 480,720 | 输入图像尺寸（高度,宽度） |
| --batch_size | int | 1 | 训练批次大小 |
| --num_epochs | int | 1000 | 训练周期数 |
| --lr | float | 1e-3 | 初始学习率 |
| --weight_decay | float | 1e-5 | 优化器权重衰减 |
| --model_path | str | wdnet.pth | 模型保存路径 |
| --alpha | float | 0.5 | L1 损失与感知损失的权重 |
| --vgg_model | str | vgg16 | 感知损失使用的 VGG 模型 |
| --max_loss | float | 10.0 | 损失爆炸检测阈值 |
| --loss_patience | int | 50 | 损失异常监控的步数 |
| --log_file | str | 自动生成 | 日志文件路径 |
| --device | str | cuda | 训练设备（cuda 或 cpu） |

要想启动训练，进入WD-Derainer目录，在命令行输入python train.py即可按照默认参数启动训练程序。如果用户先前有训练好的模型权重文件（.pth格式）位于参数“--model_path”的指定位置，模型则会自动加载该参数文件并继续训练；如果程序未在该位置找到权重文件，模型则将自动从头开始训练。

# 5、技术支持

如果在系统使用过程中出现任何问题，可将所出现问题由邮件形式进行描述，发送至邮箱，我们将尽力为您解决所有问题。如有任何建议，我们也非常愿意共同进行探讨。